A Máquina Automática de Recobrimento é ideal para produtos como amendoim coberto com massa, cafés aromatizados, castanhas, sementes de girassol, etc.

O silo de alimentação de matéria-prima, equipado com uma comporta deslizante de controle pneumático, entrega o produto para a balança dosadora controlada por PLC. Lotes de matéria-prima, medidos com precisão, são alimentados na câmara de recobrimento. A rotação da panela leva a matéria-prima até a parede da câmara de recobrimento.

A solução líquida é introduzida no aplicador de disco giratório de alta velocidade através de uma bomba de deslocamento positivo, e os pós são distribuídos em ciclos alternados por meio de um Uni-spense (Distribuidor de ingredientes secos). Os tempos de ciclo variam de acordo com o tipo de produto e a quantidade de ingredientes adicionados.

O controle preciso do tamanho do lote, bem como da dosagem do líquido e do pó, mantém a consistência do produto final recoberto.

| Modelo | Capacidade | Características da Máquina | Potência | Dimensões / Tamanho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XT-AMCM-300 | 200-300kg/h | Panela Simples | 12kw | 2900 × 3100 × 2960mm |
| XT-AMCM-500 | 400-500kg/h | Panela Dupla | 19.5kw | 3500 × 5100 × 2960mm |
| XT-AMCM-800 | 700-800kg/h | Panela Tripla | 25kw | 4530 × 2583 × 2573mm |