Máquina peladora de cacahuetes partidos

Descripción

La máquina peladora de cacahuetes partidos está diseñada para dividir los cacahuetes tostados en mitades o fragmentos más pequeños.Durante este proceso de pelado, la piel roja se elimina y se recoge mediante un separador ciclónico de aire. Este tipo de máquina peladora es adecuada para el procesamiento de granos de cacahuete partidos.

El sistema de pelado de cacahuetes partidos es adecuado para líneas de pelado de cacahuetes, líneas de troceado de cacahuetes, líneas de producción de mantequilla de cacahuete y líneas de laminado de cacahuetes.Este tipo de máquina peladora de cacahuetes permite ajustar la separación entre las bandas de goma para adaptarse a diferentes requisitos de procesamiento. Después de pasar por la cámara de pelado, los gérmenes amargos se eliminan mediante una criba vibratoria.

La máquina peladora de cacahuetes partidos está compuesta por un elevador de cangilones, una máquina peladora y un separador ciclónico de aire, formando un sistema completo para realizar todo el proceso de pelado. El equipo puede fabricarse en dos versiones:

A.Construcción íntegramente en acero inoxidable.

B.Partes en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable y estructura de acero al carbono pintado.

| Información técnica | Especificación |
| --- | --- |
| Modelo | BLJ-800 |
| Potencia | 3,37 kW |
| Capacidad | 800–1000 kg/h |
| Tasa de pelado | 98–99 % |
| Tasa de partición | 100 % |
| Dimensiones | 2500 × 1000 × 1850 mm |
| Código HS | 84386000 |
| Peso neto | 600 kg |